| 2023年秋季医展会采购意向(亚运专项1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 核心技术参数 | 数量 | 是否进口 | 预算价 （单价：万元） |
| 1 | 转运呼吸机 | 1：气动电控驱动控制模式 2：IPPV通气模式、CPR手动通气模式、demand flow同步模式 3：具有操作和报警中文语音提示，CPR模式下通过语音节拍器引导胸腹按压 4：带有二次供气功能，自动补偿潮气量内置标配免维护电池，无须充电或连接外接电源，电池可连续使用超过200小时 5：具备高压、低压/管道脱落/漏气、低电量气源压力不足、窒息和系统故障等声音和光学LED报警，同时语音提示报警内容和排除方法 | 2 | 是 | 8 |
| 2 | 除颤监护仪 | 1.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。最高可提供高至360J能量2.除颤充电迅速，充电至200J<5s。3.含12导心电无线传输;4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）（(AED支持8岁以下儿童)）功能。5、CPR辅助功能，CPR辅助功能，支持升级配置CPR传感器，可指导CPR操作. | 2 |  | 10 |
| 3 | 生命体征监测仪 | 支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温、呼气末二氧化碳等参数，支持多达30个可定制的手动输入参数，可接入迈瑞-BeneVision-中心监护系统 | 5 |  | 4.2 |
| 4 | 心电图机1（含原厂专用台车） | 1、 数字式机型，支持12导心电图同步采集； 2、 支持12导心电+心向量同步采集； 3、 显示屏幕≥10英寸。 4、支持内置4G功能，不接受外置模块。 5、支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 6、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。 7、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网(需提供软件界面截图证明及承诺函） 8、能接入纳龙心电管理系统包含相关费用 | 1 |  | 3.5 |
| 5 | 移动穿戴监测设备 | 可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护；配置三导心电、呼吸、无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，可接入迈瑞-BeneVision-中心监护系统 | 4 |  | 4.2 |
| 6 | 监护中央站 | 可接入N12、N15系列监护仪、SV300呼吸机。供医疗机构对患者生命信息、呼吸机信息进行管理和集中监护 | 1 |  | 9.99 |
| 7 | 等离子空气消毒机 | 1、移动式，循环风量：≤1200m3/h /消毒净化方法：等离子体；2、等离子体电子密度值：1.5×109cm-3～3.0×109cm-3（提供检测报告复印件加盖公章）；3、等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极（提供权威检测部门技术说明复印件加盖公章）；4、有经全国消毒产品网上备案的消毒产品卫生安全评价报告；5、符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6、消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。 | 4 |  | 0.8 |
| 8 | 心电监护仪 | ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。可接入迈瑞-BeneVision-中心监护系统 | 4 |  | 1.6 |
| 9 | 心电图机2 | 1、 数字式心电图机，支持12导心电图同步采集； 2、 支持12导心电+心向量同步采集； 3、 显示屏幕≥10英寸。 4、支持内置4G功能，不接受外置模块。 5、支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 6、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。 7、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网(需提供软件界面截图证明及承诺函） 8、必须接入纳龙心电管理系统包含相关费用 | 8 |  | 2.8 |
| 10 | 除颤监护仪 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）(AED支持8岁以下儿童)、起博功能。最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。CPR辅助功能，支持CPR传感器，提供即时的按压反馈，可指导CPR操作。成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片，体外板支持阻抗指示。 | 1 |  | 4.5 |